Synthèse Urbanistique – Parcelle A0082/GP0000  Avenue Albert 1er – Rixensart
Surface : 9,76 ares

1. Localisation et Zonage

La parcelle se situe en zone résidentielle à caractère ouvert, telle que définie par le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) de Rixensart (sous-aires 1/41 ou 1/42).
Ces zones privilégient un habitat non mitoyen, à faible densité, bien intégré dans un environnement fortement végétalisé, avec un souci de cohérence architecturale et paysagère.

2. Implantation et Volumétrie

- Recul à la voirie : de 0 à 10 mètres autorisé.

- Recul latéral :

  - Minimum 3 m si la largeur de parcelle à rue > 15 m.

  - Minimum 2 m si < 15 m.

- Recul arrière : minimum 10 m.

- Hauteur sous corniche : max. 6,5 m (5,5 m si zone paysagère).

- Hauteur au faîte : max. 11 m.

- Profondeur maximale du bâtiment principal : 12 m.

- Annexes : autorisées jusqu’à 40 m² au sol.

- Taux d’occupation du sol :

  - Max. 30 % pour les parcelles > 300 m².

  - Pour 976 m² → ≈ 293 m² constructibles.

3. Architecture et Matériaux

- Toitures : pente entre 30° et 45°, ou toit plat si justifié (énergie, contexte, esthétique).

- Matériaux de façade : brique ocre/rose, pierre, enduit clair, bardage bois ou zinc.

- Couleurs : sobres (blanc, gris, ocre, bois naturel).

- Menuiseries : bois ou teintes harmonisées avec la façade.

- Baies : verticales, max. 50 % de la surface de la façade visible.

- Éléments durables (panneaux solaires, toitures végétales…) autorisés s’ils sont bien intégrés.

4. Espaces verts et Environnement

- Au moins 10 % de la parcelle végétalisée.

- Préservation des arbres, haies et couvert végétal existant fortement encouragée.

- Interdiction de lot de fond ou de construction d’habitation en deuxième zone.

- Respect des perspectives paysagères et du caractère ouvert de la zone (notamment en 1/42).

5. Stationnement et Mobilité

- 1 à 2 emplacements privés par logement obligatoires.

- Emplacements à prévoir en zone de recul avant ou latérale.

- Utilisation de revêtements perméables encouragée (dalles engazonnées, pavés drainants…).

- La commune favorise les modes doux (piétons, vélo) et la mobilité durable.

6. Recommandations importantes

- Vérifiez la sous-zone exacte (1/41 ou 1/42) via une demande de certificat d’urbanisme n°2 (CU2) auprès du service Urbanisme de Rixensart.

- Faites appel à un architecte agréé pour le dépôt de permis conforme au RCU.

- Soignez l’intégration paysagère, l’aménagement des abords et la cohérence architecturale du projet

✅ Conclusion

Cette parcelle bénéficie d’un potentiel de construction d’environ 293 m², dans un quartier recherché, à proximité directe du lac de Genval. Elle offre l’opportunité de développer un projet résidentiel de qualité dans un cadre verdoyant, paisible et réglementairement structuré.